HX-GMM-150D型

稀土超磁致伸缩地面震源

使用说明书

感谢您使用奥成科技产品

湖南奥成科技有限公司 版权所有

稀土超磁致伸缩地面震源用户手册

版 本：V2.1

作 者：奥成科技

湖南奥成科技有限公司

二0一八年十月修订

亲爱的用户：

感谢您使用湖南奥成科技有限公司的产品!

在您使用本产品前，请务必仔细阅读本使用说明书。

您能成为我们的用户，是我们莫大的荣幸。为了使您尽快掌握超磁地面震源的使用方法，我们特别为您编写了此说明书。我们对产品说明书的编排力求全面而又简捷。从中您可以获得有关稀土超磁致伸缩地面震源的设备配置、操作步骤、及在操作过程中的基本使用方法等方面的一些知识。我们强烈建议您在使用本产品之前，务必先仔细阅读，这会有助于您更好地使用我们的产品。如果您未按本说明书的要求操作仪器而由此引起的任何损失，岳阳奥成科技有限公司将不承担任何的责任.

我们已经尽我们最大的努力尽量避免人为的失误，以确保本说明书中所提供的信息是正确可靠的，但我们不能完全保证：不会有在印刷之前未曾发现或检查出的差错，以及那些我们无法控制的印刷、装订、分发等环节的疏漏，请您多加包涵！有时，我们为了提高产品的性能和可靠性，可能会对产品的模块和零件配置作了一些小的调整，这样有可能会导致机器的实际情况与说明书有某些不一致的地方，但这不会实质性地影响您对仪器的使用，请您能够谅解。为了保障您能够及时享受到岳阳奥成科技有限公司为您提供的全方位售后服务.请及时与我们取得联系.

联系方式:①传真:0731-85527528

②电话:0731-85527518

③网站:www.aocheng.com.cn

如果您在使用仪器过程中出现疑问或者问题，请拨打公司服务专线：0731-85527518.

谢谢您的合作！

湖南奥成科技有限公司

目 录

1  前言	5

2  技术参数	5

3  产品配置	6

4  包装、运输、存储	7

5  产品使用说明	8

5.1、设备组成	8

5.2、设备连接	9

5.3、稀土超磁致伸缩地面震源规范操作流程	9

6 安全说明及注意事项(重要)	10

7 售后服务	11

8联系方式	11

- 1 前言

HX－GMM－150D型稀土超磁致伸缩地面震源是由湖南奥成科技有限公司自主开发研制成功的新产品。该震源采用目前最新的材料和技术设计研制而成，主要特点为：发射能量大，频率带宽，余振小和转换效率高，使用寿命长，设计美观，重量轻，体积小，抗震性好，有多种保护功能等。是目前较理想的地面震源。该产品在试制过程中得到了长江水利委员会、长江工程地球物理勘测研究院等单位的大力支持，并提出了许多宝贵的建议，在此深表感谢。

- 2 技术参数

稀土超磁致伸缩地面震源主要技术指标，表1：

| 稀土超磁致伸缩地面震源技术指标 |  |
| --- | --- |
| 电源输入 | 直流12V |
| 发射电压 | 860V |
| 发射频带 | 300～12000HZ |
| 瞬时发射功率 | 45KW |
| 余振 | ≤ 2周 |
| 工作方式 | 单次 |
| 操作控制 | 主控机面板操作，遥控手柄控制 |
| 触发方式 | 外触发 |
| 匹配仪器 | 国内/国外地震仪，各类声波仪 |
| 发射头尺寸 | Φ250*270 |
| 重量 | 〈 40KG |
| 工作温度 | -20℃60℃ |
| 工作湿度 | ＜85％ |

- 3 产品配置

稀土超磁致伸缩地面震源配置清单，表2：

| 序号 | 组件名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大功率发射主机 | 1个 |  |
| 2 | 地面发射震源 | 1个 |  |
| 3 | 配重块 | 1 |  |
| 4 | 发射电缆 | 15m | 可根据客户要求定制 |
| 5 | 电源输入线 | 1条 |  |
| 6 | 远控手柄 | 1条 |  |
| 7 | 同步线 | 1条 |  |
| 8 | 触发器 | 1条 |  |
| 9 | 用户手册 | 1份 |  |

- 4  包装、运输、存储

- 运输时请按出厂方式进行包装。

- 无其他特殊原因，禁止私自打开仪器。

- 运输时禁止往仪器上放置重物，容易将仪器压坏。

- 防止碰撞跌落，运输时请包装好。

- 防止仪器淋水、受潮，湿度太高影响器件寿命。

- 防止仪器暴晒，过高温度工作。

- 防止周围强磁场。

- 防腐蚀，仪器周围没有腐蚀气体。

- 保持仪器清洁。

特别声明：仪器内部精密器件，未经我公司许可，请勿将仪器打开，否则后果自负！

- 5 产品使用说明

- 5.1、设备组成

- 稀土超磁致伸缩地面震源主要由三部分组成

- 大功率发射主机：提供升压、充电、发射控制，主要为地面震源发射头提供发射所需的能量

- 地面发射震源：能量发射，产生地震波、声波

- 外触发系统：提供内置外触发和外置声触发器

- 5.2、设备连接

- 注：连线时应按照设备连线图进行连接且保证连接处良好不松动，接完后必须认真仔细检查，切勿接错！

- 5.3、稀土超磁致伸缩地面震源规范操作流程

- 将电源开关、发射开关打到关闭位置确保12V电瓶电量充足按接线图连好设备，连接好电源输入、远程，控制、发射电缆；

- 声波仪或地震仪的触发方式设置为外触发，并连接好外触发控制线（触发线可连声触发器和外出触发输出线任意一种）；

- 合上电源开关，电压显示表亮并指示在零附近；

- 合上发射开关，电压显示表逐渐升压，升压后电压显示表显示在860V左右；

- 调整好声波仪或地震仪的其它参数，按下远控手柄或大功率发射机面板上的触发开关，震源发射声波同时产生触发信号触发声波仪或地震仪，声波仪或地震仪将得到采样信号；

- 待发射电压重新回到860V左右后，控制声波仪或地震仪的采样信号进行再次发射。

- 设备使用完毕，关闭发射开关，使发射投入开关置于放电位置，待电压显示表头显示到零附近后，然后关闭电源开关，拆卸连线等。

- 6 安全说明及注意事项(重要)

- 使用前，先检查电瓶的输出电压是否为12V以上，是否已充好电，电瓶的容量是否大于36AH，小容量的电瓶可能导致发射机损坏。

- 使用前，必须先检查电缆是否完好，连接头是否连接到位，接线是否正确。

- 使用时，应将发射机放在阴凉处，并时刻注意其机箱温度，如发现过热，必须停机降温。

- 使用时，应放置于小孩子不易接触的地方，以防触电。

- 使用时，如需插拔设备，必须先将发射开关打在关闭的位置，待电压为零时，再关电源开关，然后插拔设备。

- 本产品如出现故障，未经我公司许可，不得私自拆机。

- 地面发射震源必须小心轻放，不可摔打。

- 7 售后服务

1、您购买的产品在正常使用下保修一年。

2、根据国家规定，下列情况不在保修范围将收取费用（收费标准＝修理费＋材料费）

- 使用不当，未按使用说明操作；

- 产品发生故障时，用户自行打开设备，更换元器件；

- 人为性破坏（如摔坏或不规范操作等）；

- 不可抗因素（如雷击等自然灾害因素）。

3、请保管好您的购货凭据，以作售后服务凭证。

4、如出现故障或有不明之处，请找购货点或者与我公司直接联系

- 8联系方式

售后服务：贺欣    电话：18673069228

网站：http://www.aocheng.com.cn

邮箱：415624670@163.com

公司地址：湖南长沙市学士路联东U谷7栋

邮编：410000

公司电话：0731-85527518